作業依頼書（見積り用）

HDIP-3000V SRT伝送 対応

RFデザイン株式会社   2026-09-11   Rev.0.1

# 1. 目的・背景

放送用音声コーデック HDIP-3000V の音声伝送を、NTTデータコネクトや専用線に依存せず、フレッツ光やVPN等の一般IP回線でSRT（誤り訂正付き伝送）により実現する。本書は、その実現に必要な作業を外部委託して見積りを取得するための、作業内容の明細である。

# 2. 現状

- IP接続モードのSRT化：ソフト（Raspberry Pi用ブリッジ hdip_srt_bridge）は完成。社内LANベンチ（HDIP×2＋Pi×2）で双方向音声がSRT越しにロス無く伝送できることを確認済み。

- 光（データコネクト）モードのSRT化：未着手。データコネクトはSIPで接続する方式で、利用者が多いため対応が必要。

# 3. 今回依頼する作業

下記 作業1〜4 を対象に見積りを依頼する。項目ごとに金額を分けて提示いただきたい。

## 3.1 作業1：データコネクト通信のパケットキャプチャ取得

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | データコネクト（SIP）の実通信を採取し、SRT対応方式の設計・見積りの基礎とする。 |
| 作業 | 社内実機のHDIPとHGWの間（LAN）にキャプチャ用PCを接続し、データコネクトで発信→通話→切断を1回行い、SIPおよびRTPを含む全通信をpcapで採取する。 |
| 成果物 | キャプチャファイル（.pcapng）1式、簡単な採取条件メモ。 |
| 前提 | 社内実機（HDIP-3000V、HGW/ひかり電話回線）、キャプチャ用PC、ハブ（ミラー可なら尚可）。 |

## 3.2 作業2：IP接続SRTブリッジ 実回線（VPN／フレッツ）試験

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | LANベンチ確認済みのブリッジを、本番相当のIP回線（フレッツ＋VPN）で検証する。 |
| 作業 | 2拠点にRaspberry Piを設置しブリッジを導入。拠点間VPN構成・相互到達性確認。HDIPをIP接続モードで接続し、実回線で双方向音声を確認。回線品質に応じ latency を調整。長時間安定性・再接続（切断→再接続）を確認。 |
| 成果物 | 試験結果報告、推奨設定値（latency等）。 |
| 前提 | 2拠点分のPi・回線・VPN機器。現地作業または遠隔のいずれか（要相談）。 |

## 3.3 作業3：光（データコネクト）SRT化ソフト開発（B案）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | データコネクト利用者が、番号ダイヤルの操作を変えずにSRT／フレッツで伝送できるようにする。 |
| 作業 | SIP対応ブリッジの開発。ブリッジがHGWの代わりにSIPで応対し、電話番号を相手拠点のBridgeのIPへ変換、音声RTPをSRTで相手拠点へ伝送する。既存のIP接続ブリッジと共存させる。 |
| 成果物 | SIP対応ブリッジ ソフトウェア一式、動作確認結果、取扱説明書。 |
| 前提・注意 | 作業1のキャプチャ解析後に詳細仕様・工数が確定する。まず作業1を実施し、その結果で作業3の詳細見積りを行うことを推奨（二段階）。標準SIP準拠・音声のみ対応。 |

## 3.4 作業4：機材手配・現地据付・納品・取説最終化

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 実運用に必要な機材を揃え、現地に据え付け、確認のうえ納品する。 |
| 作業 | Raspberry Pi等の機材手配・初期設定（ブリッジ導入済みイメージ作成）。各拠点への設置・結線・疎通確認。実値（IP・ポート・latency・番号→IP対応）を反映した取扱説明書の最終化・納品。 |
| 成果物 | 設置済みBridge機、納品書、実値反映済み取扱説明書、簡易チェックリスト。 |
| 前提 | 対象拠点数・台数（要確定）。現地作業または遠隔設定のいずれか。 |

# 4. 全体の前提・条件

- 対象は音声伝送（映像・制御・インカムは対象外）。

- Bridge機は Raspberry Pi 4（2GB）以上を想定。

- 回線はフレッツ光等、上り/下り 2Mbps以上（LPCM時）。VPN（ヤマハRTX等）併用を想定。

- 既存のIP接続ブリッジ（完成済み）は本作業のベースとして流用する。

# 5. 見積り依頼事項

- 作業1・2・3 それぞれの費用（項目別）。

- 作業3は「作業1完了後に詳細見積り」でも可。その場合は作業1・2の確定額と、作業3の概算を提示いただきたい。

- 現地作業の有無・出張費、想定日程・納期。

― 以上 ―