HDIP-3000V SRTオプション

システム概要

2026年9月24日　RFデザイン株式会社

# 1. 目的

HDIP-3000Vの音声伝送に、回線のパケットロスを再送で埋める「SRT」を有料オプションとして付ける。

- 配るソフトは全員同じ1本。使える機能はオプションキーで決まる。

- 追加購入のときは、キーを送るだけで済む。

# 2. 全体の流れ

- お客様は、本体の製造番号をメールで代理店に伝える。

- 代理店は「キー発行サイト」(さくらサーバー)にログインし、製造番号と機能を入れてキーを発行する。サイトは製造番号→MAC表から、その装置専用のキーを作る。

- 代理店は、キーとお客様向けメール文例(サイトが自動作成)をお客様へ送る。

- お客様は、HDIPのWEB画面(Audio → SRT(オプション))にキーを貼り、SRTをONにする。

- Piブリッジが、HDIPのWEB設定(キー・ON/OFF・latency)を読み、SRTで相手拠点へ運ぶ。

お客様 ──(製造番号をメール)──▶ 代理店 ──▶ キー発行サイト(さくらサーバー)

お客様 ◀──(キーとメール文例)── 代理店 ◀──┘

▼ HDIPのWEB画面にキーを貼る

HDIP-3000V ──設定──▶ Piブリッジ ══SRT══ 相手拠点

# 3. 構成部品と状態

| 部品 | 役割 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| キーの仕組み | キーはHDIP本体のLAN1 MACに結びつく。 機能は「SRT(IP接続)」「SRT(NGN・CLEAR)」「両方」の3通り。 電子署名方式のため、他の装置へのコピー・改ざん・偽造は無効。 | 完成・試験合格 |
| HDIPのWEB画面 | Audio画面の最後に「SRT(オプション)」枠を追加。 装置ID(MAC)表示・キー入力・SRT ON/OFF・latency(60/120/250/400ms)。 ON/OFFとlatencyは正しいキーのときだけ表示。 既存の画面構造・改行形式はそのまま。本体プログラムは変更なし。 | 完成・実機未確認 |
| SRT設定の保存 | 本体は[srt]設定を反映しない作りのため、専用スクリプトで /opt/RF/websetting/srt.cfg に保存。 9/14版の「ONにしても保存されない」不具合を解消。 | 完成・実機未確認 |
| Piブリッジ | HDIPのWEB設定を3秒ごとに読み、キー・ON/OFF・latencyに従って切り替え。 OFF時は従来どおりのUDP。 切替時はUDPとSRTの両方で送り、受け側で重複を捨てて音切れを防ぐ。 | 機能は完成。切替時の1パケット欠落は原因未確定・実機未確認 |
| キー発行サイト | 代理店がログインし、製造番号を入れるとキーとお客様向けメール文例を表示。 秘密鍵はサーバー内だけに置き、代理店には渡さない。 発行履歴を月別CSVで出力(請求用)。代理店の停止、製造番号→MAC表の登録は管理画面から。 | 完成・試験17/17合格。さくら未設置 |
| 社内用発行ツール srt_keygen | RFデザインがコマンドでキーを発行・確認する。 | 完成 |

# 4. MACの扱い

- MACは出荷検査時に社内で設定し、検査成績書 T059 に記録している(上3バイトは 00:1F:0E)。

- お客様には製造番号だけを伝えてもらう。製造番号→MAC表は、RFデザインが発行サイトに登録する。

- 登録済みは製造番号201〜210の10台のみ。他のロットの登録が必要。

# 5. ファイルの場所

| 内容 | 場所 |
| --- | --- |
| 装置に入れる更新ファイル一式 | D:\Users\okada\Downloads\HDIP_update.7.0.1_SRT_KEY.zip (元: \\RFD-DATA\kyastem\HDIP-3000\HDIP_update.7.0.1.zip) |
| htmlだけの版 | D:\Users\okada\Downloads\HDIP_update.7.0.1\html_SRTキー追加.zip |
| Piブリッジ・発行ツール | C:\Users\岡田\Claude\srt_audio_final\ (hdip_srt_bridge.c・srt_keygen.c・srt_license.h) |
| キー発行サイト＋設置手順書 | C:\Users\岡田\Claude\srt_key_server\ |
| 秘密鍵(社外秘・要バックアップ) | C:\Users\岡田\Claude\srt_license_private\srt_license_private.pem |

※ 秘密鍵を無くすと、出荷済みの装置にキーを追加発行できなくなる。必ずバックアップすること。

# 6. 残っている作業

- 実機のHDIPで更新ファイルを確認する(更新が終わるか・装置IDが検査成績書のLAN1 MACと一致するか・キーを貼ると「有効なキーです」と出るか)。

- 発行サイトをさくらサーバーに設置する(鍵でのSSH接続を調整中。サイトの名前 例: key.rf-design.co.jp を決める)。

- 実機(HDIP 2台＋Pi 2台)でSRTの切り替えを試す。

- 製造番号→MAC表に、201〜210以外のロットを追加する。

- サーバーのパスワードを変更する(チャットに書かれたため)。