HDIP-3000V

SRT伝送ブリッジ

取扱説明書（作業者向け）

― IP接続モードをフレッツ／VPN回線でSRT伝送する ―

RFデザイン株式会社

Rev. 0.2 (2026-09)

# 目次

# 1. 概要

本書は、放送用音声コーデック HDIP-3000V の「IP接続モード」の音声を、SRT（Secure Reliable Transport）でフレッツ光やVPNなどの一般IP回線で双方向伝送するための、SRTブリッジ（hdip_srt_bridge）の設置・設定・運用手順を、実作業を行う担当者向けにまとめたものです。

NTTひかり電話（データコネクト）や専用線を使わず、一般IP回線でも、SRTの誤り訂正（ARQ）と受信バッファにより途切れにくい放送品質の音声伝送を実現します。音声コーデック（CLEAR／Opus／SBADPCM／LPCM等）の選択は従来どおりHDIP-3000V本体で行い、本ブリッジは中身を変更せず伝送のみを担います（音声のみ。映像・制御・インカムは対象外）。

## 1.1 用語

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| Bridge | 各拠点に置くLinux機(Raspberry Pi等)。hdip_srt_bridge を動かす。 |
| SRT | ロス耐性のあるUDPベースの伝送方式。latencyバッファ+再送で穴を埋める。 |
| latency | SRTの受信バッファ時間(ms)。大=途切れにくいが遅延増。放送は250ms前後。 |
| ALG | 呼制御電文内のIPアドレスをBridge自身のIPへ書き換える処理。RTPをSRT経由に導く。 |

# 2. システム構成

各拠点にBridgeを1台設置し、HDIP-3000Vと同一LANに接続。2拠点のBridge同士がSRTで結ばれます。

HDIP-A ── LAN ── [Bridge-A] ══ SRT (フレッツ/VPN) ══ [Bridge-B] ── LAN ── HDIP-B

HDIPはIP接続モードで音声RTP(既定UDP15000)と呼制御(UDP23500)をBridgeへ送信。BridgeはALGで呼制御内アドレスを自局IPへ書換え、RTPと呼制御をSRTで相手拠点へ中継します。

# 3. 必要機材

| 項目 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Bridge機 | Raspberry Pi 4 (2GB)以上 / Linux機 | 各拠点1台 |
| OS | Raspberry Pi OS (64bit)等 | — |
| HDIP-3000V | 本体(IP接続モード対応ファーム) | 各拠点1台 |
| 回線 | IP回線 上り/下り 2Mbps以上 | LPCM時。圧縮時はより少なくて可 |
| VPN | 拠点間VPN(ヤマハRTX等)推奨 | 相互到達性の確保 |
| LAN | Bridge–HDIP接続用スイッチ/ケーブル | — |

# 4. 結線

- HDIP-3000V の LANポートと Bridge を同一LANに接続。

- Bridge をルーター/VPNルーター配下に接続し、相手拠点へ到達できるようにする。

- 音声入出力(XLR等)は従来どおり HDIP-3000V に接続。

# 5. HDIP-3000V の設定

| 設定項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| 接続モード | IP接続モード |
| 音声コーデック | 回線に応じ選択(2M対称ならCLEAR推奨) |
| ダイヤル先(発信先IP) | 自拠点 Bridge の LAN側IP |
| 音声ポート(A-PORT) | 15000(既定のまま) |

発信側はダイヤル先を「相手拠点」ではなく「自拠点のBridge」に向ける。着信側は待受のまま。通常の直接接続に戻す場合はダイヤル先を相手拠点IPに戻す。

# 6. Bridge（Raspberry Pi）のセットアップ

配布ファイルを展開してビルドします。

tar xzf srt_audio_final_hdip_YYYYMMDD.tar.gz

cd srt_audio_final

sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git libsrt-openssl-dev

make hdip_srt_bridge

libsrt が apt に無い場合は BUILD.md の手順でソースからビルド。

# 7. 設定記入シート

現場で実値を記入し、そのまま第8章のコマンドに転記してください。

## 7.1 A拠点

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| A-Bridge LAN側IP (--local-ip) |  |
| A拠点 HDIP のIP (--dev-ip) |  |
| 相手(B-Bridge)のIP (--peer) |  |
| tx-port / rx-port | 9000 / 9001 |
| latency (ms) | フレッツ:250 / LAN検証:100 |
| passphrase (10〜79字) |  |

## 7.2 B拠点

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| B-Bridge LAN側IP (--local-ip) |  |
| B拠点 HDIP のIP (--dev-ip) |  |
| 相手(A-Bridge)のIP (--peer) |  |
| tx-port / rx-port | 9001 / 9000 |
| latency (ms) | A拠点と同じ |
| passphrase | A拠点と同一 |

※ A の tx-port と B の rx-port、B の tx-port と A の rx-port を一致させること。passphrase は両拠点同一。

# 8. 起動手順

両拠点で hdip_srt_bridge を起動（記入シートの実値を <> に転記）。

## 8.1 A拠点

./hdip_srt_bridge --peer=<B-Bridge> --tx-port=9000 --rx-port=9001 \

--local-ip=<A-Bridge> --dev-ip=<A-HDIP> --latency=250 --passphrase=<合言葉>

## 8.2 B拠点

./hdip_srt_bridge --peer=<A-Bridge> --tx-port=9001 --rx-port=9000 \

--local-ip=<B-Bridge> --dev-ip=<B-HDIP> --latency=250 --passphrase=<合言葉>

## 8.3 オプション一覧

| オプション | 説明 | 既定 |
| --- | --- | --- |
| --peer | 相手拠点BridgeのIP(VPN内はVPN側IP) | (必須) |
| --tx-port | 自Bridgeの送信SRT待受ポート | 9000 |
| --rx-port | 相手Bridgeの送信SRT待受ポート | 9001 |
| --local-ip | 自BridgeのHDIP側IP(書換先) | (必須) |
| --dev-ip | 自拠点HDIPのIP | (必須) |
| --ctl-port | 呼制御ポート | 23500 |
| --media-port | 音声RTPポート | 15000 |
| --latency | SRTバッファ(ms) | 250 |
| --passphrase | 暗号化パスフレーズ(10〜79字) | なし |

# 9. 回線・遅延の設定目安

| 回線 | --latency | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 局内LAN・専用線 | 20〜60ms | 低遅延優先 |
| 良好なインターネット | 150〜200ms | — |
| フレッツ(一般) | 250ms | 放送用の標準 |
| ベストエフォート/悪条件 | 300〜400ms | 途切れ防止優先 |

必要帯域の目安(片方向・SRT込): LPCM 約1.6Mbps / CLEAR 約1.15Mbps / Opus・SBADPCM 約0.6Mbps。放送は遅延を詰めすぎないこと。

# 10. 作業チェックリスト

まず同一LANで検証し(--latency=100)、良ければVPN越し(--latency=250)へ。

☐  両Piでビルド完了(make hdip_srt_bridge)。

☐  記入シートに全実値を記入した。

☐  HDIPを両機ともIP接続モードに設定。コーデック選択済み。

☐  HDIPのダイヤル先＝自拠点BridgeのLAN側IP に設定。

☐  両拠点でBridgeを起動。ログに「送りSRT: 相手接続」「受けSRT: …へ接続」。

☐  HDIP-Aから発信 → 接続確立。

☐  音声が A→B 方向で聞こえる。

☐  音声が B→A 方向で聞こえる。

☐  数分間、音飛び・切断が無い(あれば --latency を上げる)。

☐  (VPN越し)相手拠点へ切替え、同様に確認。

# 11. トラブルシューティング

| 症状 | 確認・対処 |
| --- | --- |
| 接続しない | --peer のIP、--tx/--rx の対応(相手と入替)、VPN到達、ポート開放(VPN無し時)を確認。 |
| 音が出ない | HDIPのダイヤル先が自拠点Bridgeか、--local-ip/--dev-ip、HDIPがIP接続モードかを確認。 |
| 片方向だけ出る | その方向の tx/rx 対応、相手Bridge起動、HDIPの受信ポートを確認。 |
| 時々音が飛ぶ | --latency を上げる(250→300→400)。またはコーデックをCLEAR/Opusにして帯域に余裕を。 |
| 接続が切れて戻らない | Bridgeは自動再接続する。VPN/回線断・電源・ログを確認。 |
| 原因切り分け | Bridgeの標準エラーログを保存。必要なら Pi:23500 着信を tcpdump で採取。 |

# 12. 付録：ポート一覧

| 用途 | プロトコル/ポート | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 呼制御(HDIP↔Bridge) | UDP 23500 | LAN内 |
| 音声RTP(HDIP↔Bridge) | UDP 15000 | LAN内 |
| SRT(Bridge↔Bridge) | UDP 9000 / 9001 | 拠点間 |

VPN不使用でインターネット直結の場合は、SRT待受ポート(9000/9001)を各拠点ルーターでUDP開放。VPN使用時は開放不要。

― 以上 ―