# SRT音声伝送プロトタイプ 検証結果レポート

2026年7月3日 実施分

Raspberry Pi + SRT(Secure Reliable Transport) + AAC-LCによる音声専用伝送プロトタイプについて、実際にビルド・実疎通テストを行った結果をまとめる。対象はFMステレオ音声(48kHz)、想定回線は有線IP回線(公衆回線+ヤマハVPN)。

# 1. 概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象システム | Raspberry Pi 音声専用SRT伝送(FMステレオ, 48kHz, AAC-LC 96kbps) |
| 検証環境 | 開発サンドボックス(x86 Linux)。libsrt・fdk-aacを実際にビルドし実疎通テストを実施 |
| 想定回線 | 有線IP回線(公衆回線 + ヤマハRTXシリーズ VPN) |
| 未検証事項 | Raspberry Pi実機(ARM)上での動作。実際の無線STL区間(W56系)での挙動 |

# 2. 検証項目と結果

| 項目 | 状態 |
| --- | --- |
| 通常のパケットロス(1〜5%) | ✅ SRTのARQで完全回復 |
| 遅延+ジッタが絡むケース | ✅ 起動時最大85ms程度の遅延のみ、以降は正常 |
| クラッシュバグ | ✅ 発見・修正済み |
| ノイズ・音飛び | 起動時の遅延はあるが、途中でのノイズ・ブツ切れはなし |
| メモリリーク(3分間連続稼働) | ✅ RSSは横ばい、リークなし |
| 再接続処理(送信側) | ✅ 受信側切断後も生存、再接続を受け付け配信再開 |
| 再接続処理(受信側) | ✅ 1秒間隔で自動再接続、送信側復帰後デコード再開 |
| 送信側パイプバッファ溢れ | ✅ 実測により重大な問題(0.3秒で発生)と判明、pthread化で修正済み |
| 暗号化(AES-128) | ✅ 実装・動作確認済み(本番用パスフレーズ発行、有効化済み) |

# 3. パケットロス耐性検証

この検証環境ではtc netem(カーネルのnetemモジュール)がコンテナ制約により使用できなかったため、同等の効果を持つUDPロス/遅延注入プロキシ(udp_lossy_proxy.py)を自作し、これを介して送受信検証を行った。

## 3.1 検証結果

| 条件 | latency_ms | 結果 |
| --- | --- | --- |
| ロスのみ 1〜3%(遅延なし) | 150〜300 | 完全回復(欠落なし) |
| ロス1%+遅延100ms/ジッタ20ms | 150 | 起動時のみ約85ms相当欠落、以降は正常 |
| ロス1%+遅延100ms/ジッタ20ms | 300 | 完全回復(欠落なし) |
| ロス5%+遅延200ms/ジッタ50ms | 300 | 完全回復(欠落なし) |
| ロス5%+遅延200ms/ジッタ50ms | 500 | 完全回復(欠落なし) |

## 3.2 発見・修正したクラッシュバグ

検証の過程で、パケットロス・遅延・ジッタが重なるとSRTのハンドシェイク直後にメッセージの受信順序が乱れることがあり、受信側プログラムがバッファオーバーフローでクラッシュする不具合が見つかった。

※ 原因: 受信側は「最初に受信したメッセージ=AAC設定(ASC)」という順序への決め打ちで、固定長64byteバッファへ無検査でコピーしていた。順序が乱れてASCより大きい音声フレームが最初に届くと、バッファオーバーフローが発生していた。

## 3.3 対策(メッセージ種別タグ方式)

メッセージ形式を、先頭1byteの種別タグ+ペイロードに変更した。

[1byte 種別タグ] + [ペイロード]
  0x01 = CONFIG (ASC)  … 接続直後、以降は約100ms間隔で継続的に再送
  0x02 = AUDIO  (AACフレーム本体)

受信側はCONFIGを受信するまでAUDIOフレームを破棄し、CONFIG受信後にデコーダを初期化する。これにより、接続直後の不安定な状況でも自己修復するようになった。

対策直後はCONFIG再送間隔が約1秒だったため起動時の欠落が最大1秒に達していたが、「放送では1秒は許容できない」との指摘を受け、再送間隔を約100msに短縮した。結果、起動時の最悪ケースの欠落が約1秒→約85msまで縮小した(CONFIGメッセージは3byte程度のため、頻度を上げても帯域への影響は無視できる)。

# 4. 長時間連続稼働・再接続処理

## 4.1 メモリリーク確認

3分間(約8,400フレーム)の連続稼働でRSS(常駐メモリ)を5秒おきに記録した。起動直後の初期化分を除き、送受信ともRSSは完全に横ばいで推移し、メモリリークは見られなかった。

|  | 開始時RSS | 3分後RSS |
| --- | --- | --- |
| 送信側 | 9,172KB | 9,196KB(+24KB, 初期化分) |
| 受信側 | 8,908KB | 9,076KB(+168KB, 初期化分) |

## 4.2 再接続処理

初期実装は接続が切れるとプロセスごと終了する仕様だったが、放送用途では不適切なため、自動再接続機能を追加した。

- 送信側: 受信側との接続が切れてもプロセスは終了せず、標準入力(音声入力)が続く限り次の接続を待ち受け続ける

- 受信側: 接続が切れると1秒間隔で自動的に再接続を試行し続ける(Ctrl+C/SIGTERMで明示的に終了するまで)

片方のプロセスをSIGKILLで強制終了させる実地テストを行い、両方向とも正常に自動再接続することを確認した。

## 4.3 送信側のパイプバッファ溢れ対策(発見・修正済み)

当初「断線が数十秒以上続くとパイプバッファが埋まる」と見積もっていたが、実測したところ誤りだった。Linuxのパイプバッファは既定64KB程度しかなく、48kHz/16bit/stereoの音声ではわずか約0.3秒分にしかならない。実機のarecordと組み合わせた場合、0.3秒の断線でも録音側がブロックし、ALSAの録音バッファも溢れて音声データが失われる(overrun)可能性が高いことが分かった。

※ 対策: 音声読み取り(stdinの読み込み)を専用スレッド(pthread)に分離し、ネットワークの接続状態と完全に切り離した。送信できない間(接続待ち・再接続待ち)の音声フレームは「捨てる」設計にし、arecord側が絶対にブロックしないようにした。数十秒以上の長時間断線・電源断からの復旧は対象外(その間の音声は失われる)としている。

| 項目 | 修正前 | 修正後 |
| --- | --- | --- |
| 10秒間の断線中に書き込めたバイト数 | 57,600(3%、即座にブロック) | 1,929,600(100.5%、ブロックなし) |
| 再接続後の配信速度 | 2.6倍速で早送りバースト | ほぼリアルタイム速度(早送りなし) |

## 4.4 累積稼働テスト(3分×10ラウンド、追加実施分)

4.1のメモリリーク確認(3分間)を拡張し、3分間を1ラウンドとして計10ラウンド(累積30分)連続稼働させた。各ラウンドの90秒目に受信側プロセスをSIGKILLで強制切断し、自動再接続を検証した。RSS(常駐メモリ)は5秒おきに記録した。

| ラウンド | 送信側RSS(終了時) | 受信側RSS(終了時) | 強制切断からの再接続 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,216KB | 11,880KB | 成功(reconnect_wait≈0秒) |
| 2 | 13,092KB | 12,092KB | 成功 |
| 3 | 13,200KB | 11,936KB | 成功 |
| 4 | 13,020KB | 11,980KB | 成功 |
| 5 | 13,272KB | 12,092KB | 成功 |
| 6 | 13,180KB | 12,072KB | 成功 |
| 7 | 13,428KB | 12,016KB | 成功 |
| 8 | 13,176KB | 12,068KB | 成功 |
| 9 | 13,176KB | 12,016KB | 成功 |
| 10 | 13,324KB | 11,888KB | 成功 |

送受信ともRSSはラウンドを重ねても13,000〜13,400KB/11,900〜12,100KB台の範囲で横ばいに推移し、累積的な増加傾向は見られなかった(メモリリークなし)。強制切断からの自動再接続は10ラウンド全てで成功した。なお1ラウンド目の再接続時のみSRTハンドシェイクが1回タイムアウトしてからの再接続となったが(単発事象)、2ラウンド目以降は毎回速やかに再接続できている。

30分間の累積稼働終了後、デコードされた音声(440Hz/660Hzステレオテストトーン)の末尾付近をFFT解析したところ、L 440.6Hz / R 662.4Hzと期待値にほぼ一致しており、長時間稼働後も音質劣化がないことを確認した。

# 5. 暗号化(SRTO_PASSPHRASE)— 有効化済み

SRTのAES-128暗号化に対応した。当初は「VPN(ヤマハRTX/IPsec)トンネル内のみを通る構成なら必須ではない」と判断していたが、時間に余裕があったため、本番用のパスフレーズを発行し有効化した。

※ 本システム用に生成したパスフレーズ(24文字、英数字混在): m9I3S2y2OfPuVBN0uhjiMwBu ※このパスフレーズが記載されたファイルの共有範囲には注意すること(社外配布資料には含めない)。

# 送信側
./aac_srt_send 9000 48000 2 96000 150 "m9I3S2y2OfPuVBN0uhjiMwBu"

      
# 受信側(同じパスフレーズ)
./aac_srt_recv <送信側IP> 9000 150 "m9I3S2y2OfPuVBN0uhjiMwBu"

このパスフレーズで実際にend-to-endテストを行い、93フレーム全てが正常にデコードされることを確認した。正しいパスフレーズでは音質劣化なく通信できること、誤ったパスフレーズでは「BADSECRET」エラーで明確に接続拒否されデータが一切漏れないことも別途確認済み。

VPNトンネル内のみを通る構成では本来必須ではないが、多層防御(Defense in Depth)として、VPN機器の設定ミスや将来的な構成変更に備える目的で有効化した。送受信でパスフレーズが1文字でも異なると接続できない点に注意。

# 6. 未検証・今後の課題

- Raspberry Pi実機(ARM)上でのビルド・動作(本検証はすべてx86 Linuxサンドボックス上)

- 実際の無線STL区間(W56系)での挙動。今回のロス・遅延モデルより厳しい「瞬断」に近い条件になる可能性がある

- ヤマハRTX VPN経由での実測(MTU起因のフラグメンテーション等)

# 7. 提供ファイル

| ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| aac_srt_send.c / aac_srt_recv.c | 本命プログラム(AAC圧縮・再接続・暗号化対応版) |
| audio_srt_send.c / audio_srt_recv.c | 生PCM版(検証用) |
| udp_lossy_proxy.py / test_matrix.py | パケットロス耐性の検証用ツール(実機には不要) |
| README.md | 使い方・検証結果まとめ |
| BUILD.md | libsrt/fdk-aacのビルド手順 |
| PACKET_LOSS_TEST.md | tc netemを使った実機での追加検証手順 |
| Makefile | ビルド定義 |
| round_test.py | 累積稼働テスト(3分×10ラウンド、メモリリーク・再接続確認用、実機には不要) |