SRT 音声コーデック

1U ラックマウント / Raspberry Pi 内蔵

製品仕様書（案）

バランスアナログ＋AES/EBU ／ SRT誤り訂正伝送 ／ 携帯WEBでコーデック無停止切替

RFデザイン株式会社

Rev.0.1 (2026-09) ／ 本書は設計確定前の暫定仕様（案）

# 目次

# 1. 概要

本製品は、バランスアナログおよびAES/EBUの音声を、SRT（Secure Reliable Transport）で一般IP回線（フレッツ光・VPN・専用線・インターネット等）を通じて双方向伝送する、1UラックマウントのIP音声コーデックである。USBオーディオ・フロントエンド（UAC2準拠）とRaspberry Pi 4を内蔵し、1台で送受信が完結する。コーデックの切り替え・遅延設定はスマートフォンのブラウザから行える。

SRTの誤り訂正（ARQ再送）と受信バッファにより、ベストエフォート回線でもパケットロス・ジッタに強い伝送を実現する。バランスアナログ＋AES/EBU＋ドライバ不要USB音声を1台に統合したRaspberry Piベースの製品は市場に存在せず、本製品がその用途を埋める。

## 1.1 特長

- バランスアナログ(XLR)＋AES/EBU の入出力を装備

- SRTによる誤り訂正・ジッタ吸収で途切れにくい伝送（latency可変）

- 5コーデック（LPCM／aptX／aptX HD／AAC／Opus）を、スマホのWEBから無停止で切替。受信側は自動追従

- 全二重（送受信同時）。2台を対向させて双方向伝送

- Raspberry Pi 4 内蔵・1U完結。LAN／Wi-Fi対応

# 2. システム構成

拠点Aと拠点Bに本製品を各1台設置し、SRTで結ぶ。各機は内蔵Piで送信(srt_send)と受信(srt_recv)を同時実行する。

音声 IN(アナログ/AES) → ADC/AES-RX → USB(UAC2) → 内蔵Pi(srt_send) → SRT送出

SRT受信 → 内蔵Pi(srt_recv) → USB(UAC2) → DAC/AES-TX → 音声 OUT(アナログ/AES)

操作: スマートフォン → Wi-Fi/LAN → 内蔵Pi(codec_web) でコーデック選択・現在表示。

※詳細な内部構成図は別紙（hardware/srt_codec_block.svg）参照。

# 3. 外観・寸法

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 形式 | 1U ラックマウント IP音声コーデック |
| 外形寸法 | W 482.6 × H 44.45 (1U) × D 約200mm（暫定） |
| 質量 | （設計確定後に確定） |
| 前面表示 | POWER、OLED（サンプルレート/レベル）、USB LINK、AES LOCK、ANALOG IN/OUT SIG・CLIP |

# 4. 入出力（背面）

| コネクタ | 内容 |
| --- | --- |
| AC IN | AC100–240V 50/60Hz（内部電源） |
| LAN | RJ-45 10/100/1000。SRT伝送＋WEB操作 |
| USB-C | 保守用（設定・更新・コンソール） |
| AES/EBU IN | XLR-F、110Ω、AES3-1992、2ch |
| AES/EBU OUT | XLR-M、110Ω、AES3-1992、2ch |
| ANALOG IN L/R | XLR-F、バランス、+4dBu nominal／+20dBu max |
| ANALOG OUT L/R | XLR-M、バランス、+4dBu nominal／+20dBu max |
| Wi-Fiアンテナ | RP-SMA（外付けUSB無線子機用）。スマホからの操作用 |
| REMOTE/GPIO | 無し（本製品では非搭載） |

# 5. 音声仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| アナログ入出力 | 2ch バランス XLR、+4dBu nominal、+20dBu max（±15V電源、実力~+22dBu） |
| AES/EBU | 1系統 2ch、XLR 110Ω、トランス絶縁、AES3-1992 |
| サンプリング周波数 | 48kHz／96kHz |
| ビット深度 | A/D・D/A・AESは24bit処理。SRT伝送は16bit（S16LE） |
| レベル設計 | 0dBFS ≒ +22dBu（+4dBu = −18dBFS、ヘッドルーム約18dB） |
| A/D・D/A | PCM1862（ADC）／PCM5242（DAC）／THAT1646（出力ドライバ） |

# 6. コーデック

| コーデック | 目安ビットレート(48k/stereo) | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LPCM（無圧縮） | 約1,536 kbps | 無劣化・帯域に余裕がある回線 |
| aptX HD | 約576 kbps | 高音質・低遅延 |
| aptX | 約384 kbps | 低遅延 |
| AAC | 128 kbps〜 | 帯域節約・実績 |
| Opus | 128 kbps〜 | 低遅延・高効率・特許フリー |

コーデックはスマホのWEBから無停止で切替可能（受信側はSRTのCONFIGで自動追従）。切替時も音声は途切れない。

# 7. 伝送（SRT）

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 方式 | SRT（Secure Reliable Transport） |
| 誤り訂正 | ARQ（再送）によるパケットロス復元 |
| ジッタ耐性 | 受信バッファ（latency）で吸収 |
| latency | 可変（目安：安定回線40〜80ms／フレッツ250ms／ベストエフォート300〜400ms） |
| 暗号化 | 対応可（パスフレーズ。自社閉域運用では省略可） |
| 接続 | 一方が待受、他方が接続。全二重（双方向同時） |

# 8. ネットワーク・操作

- LAN(RJ-45)：SRT伝送および設定WEB

- Wi-Fi：外付けUSB無線子機＋背面RP-SMAアンテナ経由。スマートフォンからコーデック切替・状態確認（codec_web）

- USB-C：保守用

- 操作アプリ：内蔵WEB（ブラウザのみ、専用アプリ不要）

# 9. 主要構成部品

| ブロック | 部品 |
| --- | --- |
| USB/UAC2コントローラ | XMOS XU316（USB Audio Class 2.0） |
| ADC / DAC | TI PCM1862 / PCM5242 |
| 出力ラインドライバ | THAT1646（入力レシーバ THAT1246） |
| AES/EBU 送受＋ASRC | TI SRC4392（RX＋TX＋デュアルASRC） |
| 内蔵コンピュータ | Raspberry Pi 4（2GB。量産時はCM4を検討） |
| Wi-Fi | 外付けUSB無線子機（技適済・外部アンテナ端子付）＋背面RP-SMAパネルアンテナ |
| クロック | 24.576MHz／22.5792MHz（低ジッタ） |

# 10. 電源・環境

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 電源 | AC100–240V 50/60Hz、内部DC電源 |
| 消費電力 | 約25〜35W（内蔵Pi・電源込み、暫定） |
| 内部レール | +5V（Pi）／±15V（アナログ）／+3.3V／+0.9V（XU316コア） |
| 使用温度範囲 | 0〜+40℃（結露なきこと） |
| 冷却 | ヒートシンク＋静音ファン／通気（密閉可否・詳細は設計確定後） |

# 11. 付属ソフトウェア

- srt_send / srt_recv：マルチコーデックSRT送受信（無停止コーデック切替対応）

- codec_web.py：スマホ用コーデック切替WEB

- （自社利用版のためライセンス機能なし）

# 12. 備考（設計確定前の暫定・未確定事項）

- 筐体の密閉可否・冷却詳細（ファン/通気・放熱設計）

- 量産構成（Raspberry Pi 4 ボード or CM4化）

- 確定BOM・詳細回路図・質量・EMC/安全規格対応

― 以上（本書は案。回路・BOM確定後に正式版へ改訂）―